附件五：

混凝土工程允许偏差、实测数据及检查方法

| 项次 | 项 目 |  |  |  | 允许偏差（㎜） |  | 实测数据 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 国家标准 | 创优标准 |  |  |
| 1 | 轴线位置 |  | 基 础 |  | 15 | 10 |  | 尺 量 |
|  |  |  | 独立基础 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 |  | 8 | 5 |  |  |
| 2 | 垂制度 |  | 层高≤5m |  | 8 | 5 |  | 经纬仪 吊 线 尺 量 |
|  |  |  | 层高>5m |  | 10 | 8 |  |  |
|  |  |  | 全高（H） |  | H/1000、且≤30 |  |  |  |
| 3 | 标高 |  | 层高 |  | ±10 | ±5 |  | 水准仪 尺 量 |
|  |  |  | 全高 |  | ±30 | ±30 |  |  |
| 4 | 截面尺寸 |  | 基础宽、高 |  | +8、-5 | ±5 |  | 尺 量 |
|  |  |  | 柱、墙、梁宽、高 |  | +8、-5 | ±3 |  |  |
| 5 | 表面平整度 |  |  |  | 8 | 3 |  | 2m靠尺、塞尺 |
| 6 | 角、线顺直度 |  |  |  | — | 3 |  | 拉线、尺量 |
| 7 | 保护层 厚 度 |  |  | 基 础 | — | ±5 |  | 尺 量 |
|  |  |  |  | 柱、梁、墙、板 | — | +5、-3 |  |  |
| 8 | 楼梯踏步宽、高 |  |  |  | — | ±3 |  | 尺 量 |
| 9 | 电梯井筒 | 长、宽对定位中心线 |  |  | +25、0 | +20、-0 |  | 经纬仪 尺 量 |
|  |  | 筒全高垂制度 |  |  | H/1000、且≤30 |  |  |  |
| 10 | 阳台、雨罩位移 |  |  |  | — | ±5 |  | 吊线、尺量 |
| 11 | 预留孔、洞中心线位移 |  |  |  | 15 | 10 |  | 尺 量 |
| 12 | 预埋螺栓 | 中心线位移 |  |  | 10 | 3 |  | 尺 量 |
|  |  | 螺栓外露长度 |  |  | 5 | +5、-0 |  |  |
| 13 | 张拉端预应力筋的内缩量值 | 支撑式锚具螺帽缝隙 |  |  | 1 | 1 |  | 观察 钢板尺量 |
|  |  | 支撑式锚具加每块垫板缝隙 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 锥塞式锚具 |  |  | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 夹片式锚具有顶压 |  |  | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 夹片式锚具无顶压 |  |  | 6～8 | 6 |  |  |
| 14 | 锚固端保护层厚度 | 凸出式锚固端锚具 |  |  | ≮50 | ≮50 |  | 观察 钢板尺量 |
|  |  | 外露预应力筋 |  |  | ≮20 | ≮20 |  |  |
|  |  | 易腐蚀环境外露预应力筋 |  |  | ≮50 | ≮50 |  |  |